CTD LOG SHEET

Cruise:  SAV11-44					CTD S/N: _______		‘con’ file:___LB01.con, etc.	     Log Sheet No. _1_

Cruise dates:  __13-16 December, 2011__

| CTD Cast filename | Station | Date (dd/mm/yy) | Time GMT/ (EST) | Sta Depth (m) | LAT °N | LON °W |  | SCS Temp (°C) | SCS Sal (PSU) | SCS Chl Flr (V) | SCS cdom (V) |  | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LB01 | LB01 | 12/14/11 | 1552 (1052) | 173 | 32 51.0443 | 78 01.179 |  | 25.44 | 35.992 | 0.105 | 0.100 |  | Near target mooring site; cast to 100 m |
| LB02 | LB02 | 12/14/11 | 1640 | 170 | 32 50.945 | 78 01.910 |  | 25.44 | 35.990 | 0.105 | 0.101 |  | Cast to 20 m prior to ECO FLNTU inter-calibration “hang” |
| LB03 | LB03 | 12/14/11 | 1935 | 173 | 32 51.181 | 78 00.573 |  | 25.51 | 36.007 | 0.112 | 0.101 |  | Cast to 165 m Bottles fired at: 165, 121, 90, 60, 30 m |
| Tow1 | Tow 1 | 12/15/11 | 1530 | 48.7 | 31 05.0115 | 80 04.6568 |  | 24.37 | 35.856 | 0.150 | 0.101 |  | Net tow site; bottles at: 47, 38, 15 m |
|  | Tow 2 | 12/15/11 | 1725 | 37.6 | 31 04.0028 | 80 17.878 |  | 23.52 | 35.867 | 0.116 | 0.101 |  | Net tow only NO CTD cast |